城区无主井盖维修工程询价公告

- 一、招标单位：焦作市市政设施所

- 二、工程名称：城区无主井盖维修工程

- 三、工程地点：焦作市五城区内

- 四、工程概况：对五城区内59个无主井盖的井圈、井盖、防坠网的维修、按装和维修后垃圾的清运等。

- 五、工程技术标准

- 1、窨 井 盖 必 须 符 合 国 家 标 准 《 检 查 井 盖 》 （ GB/T23858-2009）、《铸铁检查井盖》（CJ/T511-2017）所明确的承载能力、标识标志、结构尺寸等要求，具备防盗、防滑、防坠落、防位移、防震响功能，雨水井盖还应具备防反涌功能。人行道、公园、广场、停车场内窨井盖承载能力不低于 C250，车行道内窨井盖承载能力不低于 D400。

- 2、窨井盖基座承载等级，车行道为城—A 级别，人行道为5Kpa，绿化带为 2Kpa。

- 3、窨井盖宜采用球墨铸铁材质，人行道、绿化带内公安和路灯井盖因特殊要求，可采用达到承载等级的复合材料井盖。

- 4、窨井盖位于机动车道或混合车道时，应采用球墨铸铁防沉降检查井盖，防沉降检查井盖须符合《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖技术标准》窨井盖位于人行道时宜优先选择矩形井盖。

- 5、球墨铸铁防沉降井盖厚度最薄部分（不含防滑条纹高度）不应低于 8mm，井座承载面径向宽度应不小于 100mm；球墨铸铁井盖重量标准为 B125≧71kg,D400≧106kg,E600≧160kg。

- 6、调节环应为防沉降检查井盖配套件，采用球墨铸铁材料时，材质厚度≥4mm，结构尺寸应符合《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖技术标准》。

- 7、球墨铸铁检查井盖与井座之间宜采用铰接式连接或其它形式锁定装置，宜采用卡簧式弹性锁紧装置井盖。

- 8、D400 球墨铸铁可调式（倒承式）防沉降检查井盖井座高度不宜小于 140mm，D400 球墨铸铁普通（直承式）检查井盖井座高度不宜小于 120mm。

- 9、人孔检查井盖净开孔尺寸（为井座孔口的最大内切圆直径）尺寸偏差应符合《检查井盖》（GB/T 23858-2009）6.2.9 条规定。

- 10、防沉降检查井盖井座净开孔必须与窨井筒适合使用，

- 承插口应紧贴衔接窨井筒，防止井座法兰盘面局部受力损坏。 防沉降检查井盖净开孔尺寸应考虑承插口插入井筒情况，承插口紧靠衔接窨井筒，其井座净开口尺寸宜为井筒内径-20mm，人孔规格尺寸按井座净开孔（co）主要分为如下三类：680mm（适合Φ700 井筒）、780mm（适合Φ800 井筒）、880mm（适合Φ900 井筒），井盖直径相应为 730mm、830mm 和 930mm。

- 11、检查井盖嵌入深度、支撑面宽度、总间隙等结构尺寸，应符合《检查井盖》（GB/T 23858-2009）6.2 条规定，其中 D400类型检查井盖井盖嵌入深度≥50 mm；井座净开孔≥600mm 井座支撑面宽度≥24 mm。

- 12、球墨铸铁窨井盖与井座铸造公差等级宜为 DCTG10，盖座装配尺寸应符合《铸件尺寸公差与机械加工余量》（GB/T 6414）的规定，其中Φ700 球墨铸铁检查井盖，井盖与井座的高差不得大于 1.5mm。

- 13、按照“安全、舒适、一致、美观”的原则，球墨铸铁窨井盖外形宜统一设置，具体细节详见《井盖面板设置标准》，井盖上必须有清晰且永久性的下列标志：井盖属性（功能字符）、承载等级、产权单位、制造厂名或商标、生产年份等，具体细节详见《井盖面板设置标准》（附录 C）。

- 14、防沉降井盖不宜采用销轴式铰接，应选择滑轨式铰接，滑轨轨道一体化铸造在井盖背面，其井盖嵌入深度、井盖直径、锁定装置位置、滑轨尺寸等关键性指标应一致，以方便更换井盖。

- 15、低洼受管道内水顶托等地段雨、污水井盖还应具备防反涌功能，设置具有反向泄水功能的泄水孔，释放压力，防止井盖被顶脱离或带有盖座锁定装置井盖座被顶起损坏路面。井盖泄水孔开孔总面积宜大于井座净开孔面积的 5%，且不得降低窨井盖的承载能力；一般可按照当承受高度为 3m 的静水压时，井盖不脱离井座，且未出现影响使用功能的标准设置，承受内水压较大情形应另行计算试验或采取降低管道内水压的其它工程措施。泄水孔可开槽也可开洞，开槽单槽宽度一般为 20-30mm，长度不大于 170mm；开洞单洞直径一般为 20-40mm。

- 16、φ700 球墨铸铁 D400 检查井盖结构尺寸、标识形式、通风孔（泄水孔）做法可参照河南省标准设计图集《市政排水检查井盖及防沉降构造》(DBJT19-01-2018)P1-17 页检查井图纸，排气泄水孔的设置不应降低检查井盖的承载能力。

- 17、 窨井井筒内应安装标识铭牌，并在靠近井盖的地面上安装二维码标识，绿地、绿化带中的窨井应采用二维码标识桩。

- 18、井盖试验及检验按《检查井盖》（GB/T 23858-2009）、

- 《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）规定执行。

- 19、新换装的窨井盖应进行出厂检验，并配有产品合格证书。

- 20、新换装的检查井盖进场前应进行抽样与检验。抽样方法和判定规则按照《检查井盖》（GB/T 23858-2009）8.3、8.4 条规定。

- 21、位于路面上的检查井盖应与路面持平，位于绿化带内的检查井盖不应低于周边路面。

- 22、设置在机动车道的窨井宜采取井盖基座和井筒分离的形式。

- 23、井周路面修复材料应使用热拌沥青混合料或快硬自流料，禁止使用冷补料；冬季施工用热拌沥青混合料应添加改性剂，降低施工温度要求。

- 六、投标人资格要求：

- 1、具有独立法人资格，经营范围应满足本工程需求。

- 2、具有独立承担民事责任能力。

- 3、本工程不接受联合体投标。

- 4、所有投标人在报名时须携带:（1）营业执照(副本);（2）资质证书；（3）法人代表证明或授权委托书及身份证(以上资料复印件加盖公章，其中授权委托书留原件)。

- 七、询价方式：

采取一次性报价，低价者中标；中标人需24小时内签订中标合同，否则，中标人顺延，以此类推。

- 八、报名截止时间：

2023年4月19日17时。

- 九、开标时间及地点：

时间：2023年4月20日15时00分。

地点：焦作市市政设施所会议室（南通路88号）。

- 十、报名地点及联系人：

- 报名地点：焦作市市政设施所（南通路88号）

- 联系人：许海林       电话：0391-8330989

2023年4月17日